FIFO Verification using System Verilog

Design Code

module fifo #(

parameter DATA_WIDTH = 8,

parameter DEPTH = 8

)

(

input  logic clk,

input  logic rst,

input  logic write_en,

input  logic read_en,

input  logic [DATA_WIDTH-1:0] data_in,

output logic [DATA_WIDTH-1:0] data_out,

output logic full,

output logic empty

);

// Memory

logic [DATA_WIDTH-1:0] mem [0:DEPTH-1];

// Pointers and count

logic [$clog2(DEPTH)-1:0] write_ptr;

logic [$clog2(DEPTH)-1:0] read_ptr;

logic [$clog2(DEPTH):0]   count;

// Status flags

assign full  = (count == DEPTH);

assign empty = (count == 0);

// FIFO logic

always_ff @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

write_ptr <= 0;

read_ptr  <= 0;

count     <= 0;

data_out  <= 0;

end else begin

// Write logic

if (write_en && !full) begin

mem[write_ptr] <= data_in;

write_ptr <= (write_ptr + 1) % DEPTH;   //next pointer an

end, used for circular FIFO behavior

// Read Logic

if (read_en && !empty) begin

data_out <= mem[read_ptr];

read_ptr <= (read_ptr + 1) % DEPTH;

end

case ({write_en && !full, read_en && !empty})

2'b10: count <= count + 1; // write only

2'b01: count <= count - 1; // read only

2'b11: count <= count;     // simultaneous → no change

default: count <= count;

endcase end end

endmodule